Ethernet

Charakteristika Ethernetu a rámce

- charakteristika Ethernetu, rámec Ethernetu

- MAC adresy – formát, druhy,

- ARP,

- switch – základní principy, metody předávání rámců.

Základní definice Ethernetu:

Komunikační protokol 2. vrstvy ISO/OSI modelu(linkové), spojuje tedy zařízení v LAN. Použivá se při komunikaci pomocí kabelu(kroucená dvoulinka, optika, coaxial) pro přenos dat.

Rychlost:

Rychlost komunikace v Ethernetu se liší a je rozdělena podle názvů. Rychlost je udávána v Mbps-Gbps(mega/giga bity za sekundu)

- 10Mbps- Ethernet

- 100 Mbps- Fast Ethernet

- 1 Gbps- Gigabit Ethernet

- 10, 40, 100 Gbps-Vysokorychlostní Ethernetové variant

Obvykle se používá v tzv. “star” topologiích

Topologie hvězdy znamená, že všechna koncová zařízení jsou připojena do centrálního hubu nebo switche, který má na starosti tok dat v dané LAN

Klíčové vlastnosti:

- Standardizace: IEEE 802.3 definuje parametry, jako jsou rychlosti (10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps a výše), typy kabeláže a konektorů.

- Segmentace: Ethernet pracuje na principu rámců, které nesou data mezi zařízeními.

- Protokol řízení přístupu: V původních implementacích využíval CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) k řízení přístupu na sdíleném médiu. U moderních switchovaných sítí se kolize minimalizují.

Typy rámců v Ethernetu:

- Ethernet II (DIX rámec)- nejběžnější typ rámců v modernich sítích, používá Ethertype

- IEEE 802.3 rámec- standardizovaný rámec od IEEE, který má místo EtherType pole “Length field”

- Jumbo rámce-rámce větší než standartní 1500 byte rámec

- VLAN tagované rámce: obsahují pole tag pro umožnění konceptu VLAN

Struktura rámců:

- Preamble: 7 bajtů synchronizačního vzoru, který pomáhá přijímači synchronizovat se s vysílacím zařízením.

- Start Frame Delimiter (SFD): 1 bajt, který signalizuje začátek rámce.

- Destination MAC adresa: 6 bajtů, určuje cílové zařízení.

- Source MAC adresa: 6 bajtů, určuje odesílající zařízení.

- EtherType/Length: 2 bajty, indikují typ protokolu obsaženého v datové části nebo délku dat.

- Data (Payload): 46 až 1500 bajtů (standardní velikost, pro jumbo rámce může být větší), obsahuje přenášená data.

- Frame Check Sequence (FCS): 4 bajty, obsahuje CRC pro detekci chyb při přenosu.

Pole navíc:

- Vlan tagging(802.1Q):
Přidá VLAN tag(4 bytes) do rámce, aby se v rámci mohli přenášet informace o tom, z jaké VLAN rámec pochází. Přidá se do rámce mezi pole zdrojová MAC adresa a ethertype

MAC adresy:

MAC (Media Access Control) adresa je jedinečný identifikátor přiřazený síťové kartě (NIC) pro komunikaci na linkové vrstvě sítě. MAC adresy se primárně používají v ethernetových sítích pro identifikaci zařízení v místní síti.

Formát MAC adres:

48 bitové (6 bajtů), hexadecimální číslo. Jejich zápis má různé podoby např.
  MM:MM:MM:SS:SS:SS

(nejvíc běžná, kde "M" je kod výrobce a "S" je sériové číslo).

  MM-MM-MM-SS-SS-SS (používá pomlčky místo dvojteček).

  MMMM.MMSS.SSSS (Cisco formát).

Každá MAC adresa má dvě části:

OUI-prvních 24 bitů, představuje výrobce daného zařízení, tato část MAC adresy je přidělena IEEE
EUI-zbylá část 24 bitů, představuje unikátní identifikátor dané síťové karty, který přiřadil výrobce zařízení


Typy MAC adres:

- Unicast adresa: Jedinečná adresa přiřazená konkrétnímu síťovému rozhraní. Data odeslaná na tuto adresu mají být přijata pouze tímto zařízením.

- Multicast adresa: Adresa, která reprezentuje skupinu zařízení. Data odeslaná na multicastovou adresu jsou určena pro všechna zařízení, která jsou jejími členy.

- Broadcast adresa: Speciální adresa (např. FF:FF:FF:FF:FF:FF v Ethernetu), kterou přijmou všechna zařízení v daném segmentu sítě.

Příklad použití: Používá se v aplikacích jako videokonference a streamování, kde jsou data odesílána více účastníkům současně.

ARP a MAC adresy:

ARP (Address Resolution Protocol) je síťový protokol, který se používá k mapování nebo zjištění IP adresy zařízení (vrstva 3 modelu OSI) na jeho odpovídající MAC adresu (vrstva 2). Tento proces je nezbytný pro komunikaci zařízení v místní síti (například Ethernet).

Základní princip:

  - ARP Request: Zařízení vysílá broadcastovou zprávu se žádostí o MAC adresu odpovídající určité IP adrese.

  - ARP Reply: Zařízení, které vlastní danou IP adresu, odpoví zprávou, která obsahuje jeho MAC adresu.

  - ARP cache: Zařízení si uloží získané informace na určitou dobu, aby snížilo potřebu opakovaných ARP dotazů.

Jak ARP funguje?

- Když chce zařízení zahájit komunikaci s jiným ve stejné síti, zná jeho cílovou IP adresu, ale ne jeho MAC adresu

- Pošle ARP žádost do sítě, tato žádost nese cílovou IP a je poslána broadcast MAC adresou (FF:FF:FF:FF:FF)

- Odpověď, zařízení jemuž odpovídá cílova IP pošle odpověď s jeho MAC, tato komunikace už je unicast

- Mapování: zařízení, jež žádalo MAC adresu si ji uloží do ARP cache pro budoucí použití

- Komunikace: Teď, když zná MAC adresu, může úspěšně zapouzdřit data do ethernetových rámců

Typy ARP:

- Standard ARP: mapping IP adres na MAC

- Proxy ARP: umožní odeslat odpověď na ARP request za jiné zařízení. Obvykle se používá, když jsou zařízení v jiném subnetu, ale potřebují komunikovat, jak kdyby byla ve stejné síti

- Gratuitous ARP: Zařízení odešle ARP žádost o svou vlastní IP adresu, aniž by potřebovalo odpověď. To se používá k ověření konfliktů IP nebo k aktualizaci ARP cache ostatních zařízení svou MAC adresou (např. po získání nové IP adresy).

Switch:
Switch (přepínač) je síťové zařízení, které spojuje různá zařízení v lokální síti (LAN) a umožňuje jim vzájemnou komunikaci. Na rozdíl od hubu, který posílá data všem portům, switch inteligentně směruje data pouze na cílové zařízení.

Účel switchů v LAN sítích:

- Přijímá a analyzuje rámce, posílá podle MAC cílového zařízení

- Uchovává záznamy o MAC adresách v MAC table, která mappuje MAC adresy na ingress porty. Když switch přijme rámec a ještě ho nemá v tabulce, přidá si záznam z toho ingress portu.

Princip fungování switchů:

- Přijetí rámce: switch přijímá rámce od jiných zařízení

- Analýza rámce: switch analyzuje rámec, aby načetl zdrojovou a cílovou MAC.

- Poslání rámce: Na základě záznamu v MAC tabulce switch pošle rámec na příslušný port/porty(multicast, broadcast)

Když je adresa neznámá, switch pošle rámec na všechny porty kromě ingress portu, na který rámec přišel(all node multicast)

Funkce switchů:

  - Segmentace sítě: Switche vytvářejí oddělené kolizní domény pro každý port, což výrazně zvyšuje efektivitu přenosu dat.

  - Učení MAC adres: Switche dynamicky vytvářejí tabulku (MAC adresová tabulka), která obsahuje přiřazení MAC adres ke konkrétním portům.

  - Předávání rámců: Na základě MAC adresové tabulky switche předávají rámce pouze do portu, který odpovídá cílové MAC adrese, místo aby je vysílaly do všech portů.

Metody předávání rámců(switching):

- Store-and-Forward:

  - Switch přijme celý rámec, zkontroluje jeho integritu (CRC) a poté ho předá dál.

  - Tato metoda zajišťuje, že chybné rámce nejsou dále šířeny, ale může zavádět mírné zpoždění.

- Cut-Through:

  - Switch začne předávat rámec ihned po přečtení cílové MAC adresy, aniž by čekal na kompletní příjem celého rámce.

  - Výhodou je nižší latence, ale riziko předání chybného rámce existuje.

- Fragment-Free (různě nazývaný také "Modified Cut-Through"):

  - Kombinace předchozích metod: switch načte prvních 64 bajtů rámce (kde se obvykle nachází CRC a další kontrolní údaje) a poté začne přeposílat data, pokud nejsou detekovány chyby.

  - Tato metoda poskytuje kompromis mezi rychlostí a spolehlivostí.

Shrnutí

- Ethernet je standardní technologie pro LAN, definovaná IEEE 802.3, která pracuje s rámci obsahujícími preamble, MAC adresy, typ/délku, data a CRC.

- MAC adresy jsou 48-bitové adresy používané k identifikaci síťových zařízení; existují jako unicast, multicast a broadcast adresy.

- ARP umožňuje zařízení mapovat IP adresy na fyzické MAC adresy, což je nezbytné pro správný přenos dat v síti.

- Switche hrají klíčovou roli v moderních sítích tím, že vytvářejí oddělené kolizní domény a efektivně předávají rámce na základě MAC adresové tabulky. Předávání rámců se realizuje metodami jako store-and-forward, cut-through a fragment-free, které vyvažují rychlost a spolehlivost přenosu.